附件2

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁治疗仪（单拍） | 1 | 采购适用于精神疾病神经调控治疗与科研的脉冲经颅磁刺激仪。核心要求：设备必须具备成对脉冲模式，可独立、精确调节前后脉冲的间隔与强度。磁场输出需稳定，可配备多种标准治疗线圈，支持精准刺激。刺激参数调节范围需满足临床与科研需求，具备完善的安全锁与实时监测功能。适用于皮层兴奋性检测及治疗研究。对精神科常见疾病如精神分裂症、阿尔茨海默病（Alzheimer’s disease, AD）、抑郁症、双相情感障碍、焦虑症、成瘾性疾病、失眠等精神科疾病均有治疗作用。能连接本院HIS系统 |
| 2 | 经颅磁治疗仪（双拍） | 1 | 一体化液态冷却设计的单脉冲、重复脉冲等多脉冲刺激，有两台独立的刺激主机可同时安装2个刺激线圈，两个线圈可以分别进行单刺激线圈独立刺激，也可以进行双刺激线圈联合刺激。 |
| 3 | 精准导航经颅磁系统 | 1 | 采购集成高精度导航的经颅磁治疗仪一台及经颅磁刺激系统一套。核心要求：具备实时运动追踪与自动定位功能，支持个体结构/功能影像（如MRI）导入、融合与三维可视化，实现治疗靶点的精准、可重复定位。系统需与主流品牌TMS主机完全兼容，定位精度误差≤3mm。软件操作流程需直观，支持治疗计划制定、实时导航与治疗数据记录归档。对精神科常见疾病如精神分裂症、阿尔茨海默病（Alzheimer’s disease, AD）、抑郁症、双相情感障碍、焦虑症、成瘾性疾病、失眠等精神科疾病均有治疗作用。能连接本院HIS系统 |
| 4 | 经颅直流电刺激治疗仪（四通道） | 1 | 采购医用级经颅直流电刺激（tDCS）治疗系统。要求：具备4通道刺激能力，支持阳极、阴极及伪刺激模式，电流强度小于4mA精准可调；内置精神病专用治疗方案（如抑郁症、精神分裂症、阿尔茨海默病认知改善、幻听干预）、成瘾戒断、焦虑、失眠等功能；须集成高精度EEG同步接口，实现“边测边调”的闭环神经调控；配备智能导航定位系统，确保电极放置精准；具备实时阻抗监测（<10kΩ）及急停保护，数据可对接医院HIS系统，满足科研随访需求。能连接本院HIS系统 |
| 5 | 脑电治疗仪（四通道） | 1 | 用于神经科、精神科及康复科疾病引起的缺血性脑血管病、神经衰弱、失眠、脑疲劳症状、脑损伤性疾病、肢体运动功能障碍、偏头痛的辅助治疗，适合精神心理疾病治疗的脑电治疗仪。确保完全符合四川省公立医疗机构医疗服务项目收费，关于精神心理类别临床“脑电治疗（A620）”诊疗活动的物价规定。输出路（线）数：≥4路磁疗；≥4路仿生电刺激小脑顶核（乳突穴） |
| 6 | 无创正压呼吸机 | 1 | 双水平正压通气治疗机，用于阻塞性睡眠呼吸暂停的治疗，具有压力滴定反控系统，可与多导睡眠监测仪联合进行压力滴定联动及数字化数据管理。 |
| 7 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 设备用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后，脊髓病变引起的肢体功能障碍和外围非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿 |
| 8 | 语言训练套装 | 1 | 包含多种语言认知卡片、情景对话图板、语音发声训练工具及评估量表，用于失语症、构音障碍等患者的语言功能康复训练，支持听、说、读、写多维度训练 |
| 9 | 吞咽障碍治疗仪 | 1 | 采用低频或中频电刺激，通过电极贴片作用于咽喉部肌肉，用于改善神经性或结构性吞咽障碍，可调节刺激强度与频率，具备手动触发和自动训练模式。 |
| 10 | 上肢协调功能练习器(腕、手指) | 1 | 用于腕关节及手指的屈伸、抓握、对指等协调性训练，可调节阻力，配备不同直径的握柄及旋钮盘，帮助改善脑卒中、手外伤后上肢精细运动控制能力 |
| 11 | 日常生活作业训练套装 | 1 | 包含模拟穿衣、扣纽扣、拉拉链、拧瓶盖、使用餐具等日常生活活动训练组件，用于提高患者自理能力，配有不同难度等级的可更换配件。 |
| 12 | 可调式OT桌 | 1 | 作业治疗专用桌，桌面高度可电动或手动无级调节，范围45～85cm，桌面角度可倾斜0～45°，配有防滑表面及边轨，便于固定上肢训练支具 |
| 13 | 平衡杠 | 1 | 用于站立平衡和步行训练，双杠高度和宽度可调，配有防滑手柄和底座，承重≥150kg，杠体表面为耐磨防滑材料，可配合斜坡板使用。 |
| 14 | 简易运动训练套装 | 1 | 包含弹力带、握力球、沙袋、训练球、平衡垫等基础康复器材，用于肌力、关节活动度及核心稳定性训练，可组合使用，适合早期床旁康复。 |
| 15 | 踏步器 | 1 | 立式或坐式踏步训练设备，具备可调节阻尼及步幅，可显示步数、时间、消耗热量，用于下肢肌力、心肺耐力及步行模式重建训练。 |
| 16 | 功率车 | 1 | 卧式或立式功率自行车，阻力调节范围0～800瓦特，具备心率监测、功率显示、预设康复程序（如间歇训练、恒定功率），用于下肢关节活动度和心肺功能训练。 |
| 17 | 便携肺功能仪 | 1 | 可快速检测肺活量、用力肺活量、一秒量、峰值流速等常规肺功能指标。自动测算、自动判读通气功能正常、阻塞、受限等结果。支持实时波形显示、数据存储、结果回顾。 |
| 18 | 眼动检测分析系统 | 1 | 采购高精度眼动检测分析仪器，用于医疗机构记录眼球活动轨迹和瞳孔大小变化，可用于精神分裂症、阿尔茨海默病（Alzheimer’s disease, AD）、抑郁症、双相情感障碍、焦虑症等精神科疾病早期筛选和辅助诊断，筛查诊断结果根据软件计算结果自动分析给出。要求：采样率≥1000Hz，空间精度≤0.5°，支持自由头动追踪；具备瞳孔直径、眨眼参数实时采集功能及追踪；内置主流认知范式（如视觉搜索、注意力网络测试），可自动生成眼动指标（注视时长、扫视路径等）分析报告；兼容多模态设备同步接口，能连接本院HIS系统，支持原始数据导出与二次开发；配备标准化校准流程及被试管理系统，适用于临床精神分裂症、阿尔茨海默病（Alzheimer’s disease, AD）、抑郁症、双相情感障碍、焦虑症等精神科疾病早期筛选和辅助诊断，满足科研与临床诊断双重需求。 |
| 19 | 心率变异分析系统 | 1 | 快速采集心率数据，完成心率变异性时域、频域综合分析。可提供压力指标数据，自动评估人体自主神经平衡、身心疲劳、心血管调节功能状态。可留存历史数据，支持前后对比、趋势分析。设备能支持一拖三台无线信号采集终端进行同时检测 |
| 20 | 多导睡眠监测仪 | 1 | 通过多参数生理信号采集监测患者睡眠状态，包括脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸等，识别睡眠障碍类型。 |
| 21 | 动态脑电图 | 1 | 佩戴轻便、线材柔软，适合患者居家、睡眠、活动状态监测。长时程持续采集脑电信号，抗运动、环境干扰能力强。自动识别棘波、尖波、慢波等异常放电波形，标记异常发作时段。支持全程波形回看、片段截取分析，满足癫痫及脑病筛查需求。需接入医院his系统。 |
| 22 | 动态心电图 | 1 | 124小时连续动态采集心电信号，波形稳定、抗干扰能力强。可自动分析标准诊断报告、自动识别早搏、逸搏、心动过速/过缓、心肌缺血、房颤等各类心律失常。 |
| 23 | 动态血压 | 1 | 支持24小时全自动动态血压、心率持续监测，可自主设置日间、夜间测量间隔。 自动记录、存储数据，自动生成血压趋势图、昼夜节律分析、异常血压统计。 |